# İki Kanallı Cross-PSD Yöntemiyle Faz Gürültüsü Ölçümünün Simülasyonu

# Giriş

Osilatörler ve yerel osilatörler ideal durumda tek bir frekansta çalışan saf sinüzoidal işaretler üretmelidir. Ancak gerçek devrelerde termal etkiler, aktif elemanlar, güç kaynağı değişimleri ve çevresel etkiler nedeniyle işaretin fazında rastgele değişimler oluşur. Faz gürültüsü olarak adlandırılan bu değişimler, taşıyıcı etrafında spektral yayılmaya neden olur ve haberleşme, radar ve sayısal sistemlerin performansını sınırlar.

Bu çalışmada, çok düşük seviyeli faz gürültülerinin ölçülmesinde kullanılan iki kanallı cross-correlation yöntemi Octave ortamında modellenmiştir. İki bağımsız referans osilatörünün gürültüsü cross-power spectral density ve iterasyon ortalamasıyla bastırılırken, iki kanalda ortak bulunan DUT faz gürültüsünün korunması amaçlanmıştır.

# Phase Noise Nedir?

Gerçek koşullarda yerel osilatörler girişte de bahsedildiği üzere tek frekansta sabit sinüzoidal veremezler.

İdeal bir sinüzoidal sinyali:

xidealt=Acos(2πf0t)

eşitliği ile tanımlayabiliriz. Fakat gerçek bir osilatör çıkışı ise:

xt=[A+ε(t)] cos⁡(2πf0t+ϕt)

eşitliği ile tanımlanır. Burada:

- A:	Nominal genlik.

- ε(t):	Genlik gürültüsü

- f0:	Taşıyıcı frekansı

- ϕ(t):	Zamana bağlı faz hatasıdır.

Bu projede yalnızca faz gürültüsü ele alındığı için için modeli:

xidealt=Acos(2πf0t+ϕ(t))

olarak sadeleştireceğiz.

Faz gürültüsü genellikle SSB (Single Side Band) Phase Noise olarak ifade edilir.

L(f)=12​Sϕ​(f)

Burada Sϕ​(f) faz değişimlerinin tek taraflı güç spektral yoğunluğudur. Logaritmik gösterim:

Lf=10log1012​Sϕ​f    [dBc/Hz]

şeklindedir. Grafikte yatay eksen taşıyıcıdan olan offset frekansını, dikey eksen ise 1 Hz bant genişliğine normalize edilmiş gürültü seviyesini gösterir.

# Faz Gürültüsü Çeşitleri

## 3.2. Gürültünün spektral eğimine göre

Genel güç yasası modeli:

Sϕ(f)=α=-40hαfα​

şeklinde yazılabilir.

| Gürültü türü | Sϕ(f) davranışı | Yaklaşık eğim | Baskın olduğu bölge |
| --- | --- | --- | --- |
| Random-walk FM | 1/f4 | −40 db/decade | Taşıyıcıya çok yakın |
| Flicker FM | 1/f3 | −30 db/decade | Yakın offsetler |
| White FM | 1/f2 | −20 db/decade | Orta offsetler |
| Flicker PM | 1/f | −10 db/decade | Orta/uzak offsetler |
| White PM | Sabit | 0 db/decade | Taşıyıcıdan uzak bölge |

Bunlar temel osilatör gürültüleri olarak sınıflandırılır.

Bu projede yalnızca Flicker FM karakterinde bir gürültü kullanıldığı için beyaz gürültünün genliği:

Hf=1/f3

olarak belirlenir. Bunun sebebi güç spektrumunun genliği karesi olmasıdır.

## 3.2. Ölçüm türüne göre

- Absolute phase noise: Bir osilatör veya sinyal kaynağının toplam faz gürültüsüdür.

- Additive/residual phase noise: Amplifikatör, mikser veya frekans dönüştürücü gibi iki portlu bir elemanın işarete eklediği gürültüdür.

# Faz Gürültüsü Ölçüm Yöntemleri

Faz gürültüsü ölçümünde doğrudan spektral analiz, faz detektörü ve cross-correlation gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır. Yöntem seçimi; ölçülecek gürültü seviyesi, gerekli hassasiyet ve kullanılabilir referans kaynaklarına bağlıdır.

## 4.1. Doğrudan spektral analiz

Bu yöntemde DUT çıkışı doğrudan spektrum analizörüne bağlanarak taşıyıcı çevresindeki gürültü yan bantları ölçülür. Sonuç, taşıyıcıdan belirli bir offset frekansta ve 1 Hz bant genişliğine normalize edilmiş şekilde dBc/Hz biriminde gösterilir.

Yöntem basit ve hızlıdır; ancak ölçülebilecek en düşük faz gürültüsü analizörün kendi yerel osilatör faz gürültüsü ve gürültü tabanı tarafından sınırlandırılır. Bu nedenle analizörün faz gürültüsü DUT’den yeterince düşük olmalıdır.